IFFAR-CAMPUS SANTO AUGUSTO

RIO GRANDE DO SUL

URBANIZAÇÃO

Memorial Descritivo e Especificações

Introdução

## Conceitos

CONTRATANTE

- Entende-se por CONTRATANTE o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto, município de Santo Augusto, estado do Rio Grande do Sul.

CONTRATADA

- Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos à obra do objeto. Em alguns momentos o memorial irá se referir, sendo este termo equivalente a CONTRATADA.

Fiscalização

- Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

Critério de Similaridade

- Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial os termos de marca/fabricante tratam-se de referência, a fim de atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido.

- Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas poderá ser possível admitir-se a substituição por equivalente técnico, desde que aprovada por escrito no diário de obra e pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

- Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos em substituição aos especificados neste Memorial, sem que com isso altere o prazo estabelecido em contrato e sem ônus ao CONTRATANTE.

Normas Gerais e Exigências

- As LICITANTES deverão fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA é de sua inteira responsabilidade.

- As LICITANTES deverão realizar levantamento no local, não se admitindo da CONTRATADA alegação posterior de desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à execução da obra. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias que julgar oportunas para evitar embaraços ao perfeito andamento dos trabalhos.

- Caso necessário, os projetos apresentados pela CONTRATANTE poderão sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- Cabe às LICITANTES fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

- Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar por escrito quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito andamento dos trabalhos.

- O CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância a todos os documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

- Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada.

- Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá manter na obra conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as especialidades da obra, bem como das instalações do canteiro, planilha orçamentária e especificações. Esses desenhos deverão estar disponíveis para serem examinados a qualquer momento pelo CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

- A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra entregar ao CONTRATANTE conjunto completo de plantas “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) versão compatível com AUTOCAD 2000 e impresso em escala.

- A execução das obras CONTRATADAS será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetido ao CONTRATANTE

- A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

- A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

- A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra (pavimentações, forros, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA sob suas expensas.

- A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

- Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços ao encargo da CONTRATADA, serão apresentadas no caderno de orçamento. O pagamento de emolumentos referentes à obra e à segurança pública correrão a encargo da CONTRATADA assim como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam respeito às obras e serviços contratados.

- A CONTRATADA deverá providenciar imediatamente após a assinatura do contrato:

- - As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, de Elétrica, Civil e Mecânica termos da Lei 6496/77, em até 7 (sete) dias;

- - O alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- -Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

- Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- - Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- - Às normas da ABNT;

- - Aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- A CONTRATADA deverá abrir DIÁRIO DE OBRA para acompanhamento dos serviços assinado pelo engenheiro responsável. Toda e qualquer ocorrência deverá ser anotada no Diário de Obra em 3 (três) vias. Deverão constar, dentre outros:

- - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

- - As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

- - Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

- - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- - A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

- - Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- - Visitas de pessoas estranhas à obra;

- - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra cópias de todos os projetos, alvará de construção, planilha orçamentária e o presente Memorial de Especificações.

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

- A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados. Neste caso, deverá ser recebida prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre os serviços subempreitados não será transmitida aos subcontratados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA sempre responderá direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais, mesmo em execuções que digam respeito a seus subempreiteiros.

- A obra será considerada concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos, certificação de pontos e entrega do HABITE-SE.

- Antes do recebimento final da obra as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, sobras de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e as calhas de drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

- Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

- Ao considerar encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, se todos os serviços contratados estiverem realmente concluídos, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Falhas surgidas posteriormente as emissões do Termo de Recebimento Provisório deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes ou identificáveis.

- Após a solicitação de vistoria para entrega da obra, a FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realização da vistoria solicitada.

- A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

- B. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos Para Implantação

- C.	Taxas e Emolumentos

- A CONTRATADA será responsável por todas as taxas, despesas administrativas e legais referentes à obra.

- D. 	AS BUILT

Aplicação:

- Na entrega da obra deverão ser entregues em DWG/CD pela CONSTRUTORA os projetos executivos de todas as modalidades que sofreram modificações ou alterações durante a execução da obra.

Características Técnicas / Especificação:

- As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

- Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato compatível com dwg para AutoCAD 2000 ou outra versão caso solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

- Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 01 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, plotadas coloridas, com as partes alteradas em destaque, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

Observações:

- O material deverá ser fornecido no Recebimento Definitivo da obra.

- E.	RRT / ART CONTRATO / SERVIÇO

Normas

Conforme resolução CONFEA 530/2011.

Considerações Preliminares

- A A.R.T. como também a RRT, definem, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento, obra ou serviço, tendo valor de um contrato.

- A A.R.T. deve ser registrada no CREA onde for executada a atividade técnica.

- A R.R.T. deve ser registrada no CAU onde for executada a atividade técnica.

Descrição dos Serviços

- Ficará a CONSTRUTORA obrigada a fornecer as ARTs dos responsáveis técnicos para a FISCALIZAÇÃO 07 (sete) dias após assinatura do contrato.

- No final da obra, a CONSTRUTORA deverá dar baixa nas ARTs de execução de todos os profissionais e entregá-las à Fiscalização.

F. 	TOPOGRAFIA

- A locação da obra no terreno e qualquer levantamento topográfico será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas pré-existentes ou implantados.

- Todo e qualquer serviço topográfico a ser realizado na obra será feito com teodolito convencional de micrômetro com leitura numérica e precisão mínima de 6 segundos, compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico.

- A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições todas e quaisquer referências de nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, o responsável pela obra e a fiscalização deverá proceder à rigorosa verificação no sentido de comprovar se as construções estão sendo executadas de acordo com a locação.

COTA DE IMPLANTAÇÂO

- A cota de implantação da edificação será definida em projeto de implantação.

- 01. MOVIMENTO DE TERRA

- B.1.1 Escavação mecânica de vala

- A escavação deverá ser feita mecanicamente salvo no caso de proximidade de interferência cadastrada ou detectada ou em locais com autorização da FISCALIZAÇÃO.

- As valas serão escavadas segundo o alinhamento e as cotas indicadas no projeto.

- A largura da vala deverá ser mantida constante, em toda sua extensão, de modo a obter-se uma superfície uniforme em projeção horizontal.

- As dimensões e localizações das valas serão executadas de acordo com o detalhamento apresentado em projeto fornecido pela CONTRATANTE. Qualquer modificação deverá ser apresentada a FISCALIZAÇÃO e só poderá ser executado com autorização desta.

- Para evitar a ruptura lateral do maciço escavado, as paredes da vala devem apresentar as superfícies regulares (razoavelmente planas), de modo que a diferença entre a saliência e a reentrância mais acentuada, seja inferior a l0 cm.

- Na hipótese de novos processos construtivos que permitam a redução da largura da vala, sem comprometimento do grau de compactação do reaterro desta, esta solução poderá ser adotada mediante estudo e com a aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

- A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia, em função do volume de material a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

- As escavações das caixas e poços de visita (PV’s) dar-se-ão junto a escavação das valas a montante e a jusante destas, com espaçamento mínimo de 25cm da parede em relação a escavação, para a perfeita execução das caixas.

- B.1.2 Lastro de concreto

Aplicação:

- O lastro de concreto deverá ser aplicado, com a finalidade de regularizar e nivelar o fundo das cavas, nos locais e espessuras indicados em projeto.

Características Técnicas / Especificação:

- O lastro de concreto deverá ter um consumo de 150 kg de cimento por metro cúbico, e terá espessura de 0,07m.

- O lastro de concreto deverá ser aplicado imediatamente após concluído o apiloamento da área, devendo este ser espalhado regularmente e ser devidamente compactado.

- B.1.3 Lastro de areia

- Será executado um lastro de areia com espessura de 4 cm, para assentamento dos blocos retangulares.

- B.1.4 Reaterro

- Os trabalhos de reaterro das cavas de fundação terão de ser executados com preferencialmente com material retirado na escavação, ou terra livre de impurezas. Na eventualidade de ser encontrado na área algum poço ou fossa sanitária em desuso, precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso de fossa séptica, deverão ser removidos todos os despejos orgânicos eventualmente existentes, antes do lançamento da terra. Todo movimento de terra que ultrapasse 50 m³ terá de ser executado por processo mecânico. Após a execução dos elementos de fundação ou o assentamento de canalização, é necessário processar o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura máxima de 20 cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas.

- B.1.5 Compactação mecânica

- No aterro a partir de 20,00cm acima da geratriz superior do tubo, é obrigatória a compactação mecânica, que pode ser feita por pressão ou por impacto.

- A compactação mecânica deve ser iniciada no centro da vala e em direção às laterais, a fim de que o material seja comprimido contra o talude da vala (local de mais difícil compactação).

- A aparelhagem para a compactação mecânica do aterro será constituída de equipamentos vibratórios.

- Compactação mecanizada sem controle de Grau de Compactação (GC), nivelamento e acabamento.

- B.1.6 Regularização e compactação manual

- Definição:

- A regularização e a compactação manual geralmente serão necessárias, quando fizer a escavação dos fundos de valas.

- Condições específicas:

- Execução A regularização e/ ou compactação de terreno deverá ser realizada com a utilização de equipamentos manuais, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser trabalhado.

- 02. REDE PLUVIAL

- 02.1 MOVIMENTO DE TERRA

- B.2.1.1 Escavação mecânica

- A escavação deverá ser feita mecanicamente salvo no caso de proximidade de interferência cadastrada ou detectada ou em locais com autorização da FISCALIZAÇÃO.

- As valas serão escavadas segundo o alinhamento e as cotas indicadas no projeto.

- A largura da vala deverá ser mantida constante, em toda sua extensão, de modo a obter-se uma superfície uniforme em projeção horizontal.

- As dimensões e localizações das valas serão executadas de acordo com o detalhamento apresentado em projeto fornecido pela CONTRATANTE. Qualquer modificação deverá ser apresentada a FISCALIZAÇÃO e só poderá ser executado com autorização desta.

- Para evitar a ruptura lateral do maciço escavado, as paredes da vala devem apresentar as superfícies regulares (razoavelmente planas), de modo que a diferença entre a saliência e a reentrância mais acentuada, seja inferior a l0 cm.

- Na hipótese de novos processos construtivos que permitam a redução da largura da vala, sem comprometimento do grau de compactação do reaterro desta, esta solução poderá ser adotada mediante estudo e com a aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

- A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia, em função do volume de material a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

- O material resultante da escavação, que não puder ser reaproveitado, será removido do local. O material passível de reaproveitamento será depositado, provisoriamente, de um só lado da vala, a uma distância no mínimo igual à profundidade, de modo a não perturbar os serviços, não comprometer a estabilidade dos taludes e não permitir a invasão da vala pelas águas das chuvas.

- Para evitar o acúmulo de material e facilitar o tráfego de veículos e pedestres, as atividades de escavação, assentamento da tubulação e reaterro, deverão ser subseqüentes.

- As escavações das caixas e poços de visita (PV’s) dar-se-ão junto a escavação das valas a montante e a jusante destas, com espaçamento mínimo de 25cm da parede em relação a escavação, para a perfeita execução das caixas.

- B.2.1.2 Reaterro mecanizado

- Os trabalhos de reaterro das cavas de fundação terão de ser executados com material que foi retirado da escavação, e será utilizado uma escavadeira hidráulica.

- B.2.1.3 Compactação mecânica

- No aterro a partir de 20,00cm acima da geratriz superior do tubo, é obrigatória a compactação mecânica, que pode ser feita por pressão ou por impacto.

- A compactação mecânica deve ser iniciada no centro da vala e em direção às laterais, a fim de que o material seja comprimido contra o talude da vala (local de mais difícil compactação).

- A aparelhagem para a compactação mecânica do aterro será constituída de equipamentos vibratórios.

- Compactação mecanizada sem controle de Grau de Compactação (GC), nivelamento e acabamento.

- B.2.1.4 Escoramento descontínuo

- Escoramento é o reforço aplicado às paredes de uma vala, com finalidade de evitar desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes.

- O escoramento descontínuo feito com tábuas espaçadas entre si, travadas por longarinas horizontais e por estroncas. As tábuas devem ter 30 cm de espaço entre si. São travadas horizontalmente por longarinas em toda a sua extensão, com espaço vertical de 1 m entre si. São travadas com estroncas a cada 1,35 m (nas extremidades da longarina, a primeira e a última estroncas devem estar colocadas a 40 cm de cada extremidade).

- B.2.1.5 Lastro de brita no fundo de vala

- O lastro de brita deverá ser colocado manualmente no fundo das valas, a preparando para os assentamentos dos tubos de concreto armado.

- 02.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

- B.2.2.1 à B.2.2.3 Tubo concreto armado

- NBR-8890/2007 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios.

- Definição:

- Tubo de concreto. É o elemento pré-moldado de seção circular de concreto armado a ser utilizado nas redes de águas pluviais.

- Aplicação:

- Os tubos de concreto assentados sobre o berço aqui especificados serão utilizados em todas as redes tubulares de concreto executadas nas obras da Prefeitura.

- Tubos:

- Os tubos serão pré-moldados de concreto armado, tipo ponta e bolsa, classes PA-2, conforme indicação de projeto, devendo serem produzidos conforme o estabelecido na especificação EB 103/57, utilizando cimento CPV ARI PLUS ARS. Deverão ainda obedecer às dimensões estabelecidas na tabela aqui apresentada, sendo admitidas as tolerâncias previstas na referida especificação.

- Ensaios:

- Concreto do berço e argamassa. Os elementos constituintes e a mistura de concreto, deverão ser submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

- Tubos:

- As peças serão inspecionadas segundo prevê a especificação EB 103/57, sendo imprescindível que apresentem, na face externa, em caracteres bem legíveis, o nome do fabricante, a data de fabricação, diâmetro interno nominal e a classe a que pertencem. Para os tubos de armadura elíptica, deve ser determinada a geratriz, posicionada superiormente, com a palavra “Alto”. Os lotes de tubos devidamente inspecionados e amostrados deverão ser submetidos aos seguintes ensaios previstos na EB 103/57 – MB 113/58: ensaio de compressão diametral (NBR 6586/81) e ensaio de absorção d’água superior.

- Critérios de medição e pagamento:

- Medição:

- Regularização e apiloamento de fundo de vala será executado em todo o comprimento da vala, na largura padrão. Não será objeto de medição à parte, devendo seu custo estar incluído na remuneração do serviço de rede tubular de concreto. Formas laterais para berço serão medidas pela área, em metros quadrados, efetivamente executadas de acordo com as dimensões estabelecidas no projeto padronizado. Caso as larguras da vala e do berço sejam coincidentes, as formas laterais serão desnecessárias, não sendo, portanto, objeto de medição e pagamento.

- Assentamento dos tubos:

- Condições iniciais:

- O terreno deverá estar compactado mecanicamente por compactadores manuais, placa vibratória ou compactador de impacto, para garantir o grau de compactação satisfatório, e a uniformidade de apoio para a execução do berço.                                   Execução da porção inferior do berço, até se atingir a linha correspondente à geratriz inferior dos tubos vibrando o concreto mecanicamente.

- Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundação, o berço deve ser executado sobre um enrocamento de pedra de mão jogada, ou atender à solução especificada no projeto. Será feito a Instalação dos tubos sobre a porção superior do berço, tão logo o concreto utilizado apresente resistência suficiente. Se necessário, utilizar guias ou calços de madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os tubos na posição correta.

- Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicação. Complementação da concretagem do berço, após a instalação dos tubos vibrando o concreto mecanicamente. Opcionalmente, o berço pode ser fundido em uma só etapa, com o tubo já assentado sobre guias transversais de concreto pré-moldados ou de madeira (2 guias por tubo). Caso ocorra deslocamento do eixo do bueiro do leito natural, executar o preenchimento da vala com pedra de mão para proporcionar o fluxo das águas, de infiltração ou remanescentes, da canalização do talvegue.

- A declividade longitudinal do bueiro deve ser contínua e somente em condições excepcionais permitir descontinuidades no perfil dos bueiros. Retirar as fôrmas laterais ao berço, após a cura do concreto e proceder o rejuntamento dos tubos internamente (porção inferior) e externamente (porção superior). Execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que este seja de boa qualidade. Caso não seja, importar material selecionado. A compactação do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de no máximo 15 cm de espessura, por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes manuais. Especial atenção deve ser dada à compactação junto às paredes dos tubos.

- O reaterro deve prosseguir até se atingir uma espessura de, no mínimo, 60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Quando o bueiro tiver sua saída em descida d'água ou dissipador de energia, cuidados especiais devem ser tomados na execução da conexão com estes dispositivos, no sentido de manter a continuidade do conjunto. A soleira da boca do bueiro deve ter sempre seu nível coincidente com o nível do terreno.

- 02.3 CAIXAS / POÇOS DE VISITA/ BOCA DE LOBO

- B.2.3.1 Boco de lobo

- Definição:

- Boca-de-lobo é uma caixa dotada de grelha, as vezes combinada com uma cantoneira, com finalidade de coletar águas superficiais e encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem. A boca-de-lobo pode ser instalada em pontos intermediários ou em pontos baixos das sarjetas; Não deverá ser permitida a instalação da boca-de-lobo em rua sem sarjeta;

- Componentes:

- • Caixa de alvenaria em blocos de concreto de 20 cm, ou em concreto fck ≥ 20 Mpa, e dimensões de acordo com projeto padrão;

- • Grelha, elemento constituído por barras longitudinais e transversais espaçadas entre si, para permitir a captação de água

- •   Tampa em concreto armado;

- • Cantoneira, elemento dotado de abertura vertical junto ao meio-fio, que permite a entrada de água será considerada separadamente.

- • Viga de apoio da boca de lobo – é o dispositivo utilizado para apoio central dos quadros na boca de lobo dupla.

- Execução:

- A execução dos serviços compreende a seqüência de operações:

- • Concretagem do piso;

- • Execução das paredes em alvenaria de 20 cm com altura mínima de 1,00 m;             • Construção da viga intermediária, para os casos de utilização de boca-de   lobo dupla;

- • Concreto de coroamento da alvenaria; • Revestimento interno espessura de 2 cm com argamassa traço 1:3;

- • Arremates nas chegadas e saídas dos tubos na caixa, com corte das saliências do tubo no interior da caixa;

- • Assentamento do conjunto grelha, quadro e para caixas combinadas, a cantoneira;

- • Reaterro e apiloamento do espaço externo da caixa entre a parede e o corte da terra. Serão executados os rebaixos (depressão) em concreto fck ³ 18 MPa, visando maximizar as condições de engolimento das bocas-de-lobo pelo melhor encaminhamento das águas pluviais.

- B.2.3.2 Caixa de passagem

- Caixa de passagem 80x80cm com altura de 62cm, constituída em alvenaria e dreno brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza.

- B.2.3.3 Poço de visita

- Definições:

- Os poços de visita são dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação às bocas-de-lobo, mudanças de direção, declividade e diâmetro de um trecho para outro e permitir a inspeção e limpeza da tubulação, devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

- Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme padrão. Os tampões serão fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao nível da via pública.

- Sobre as paredes laterais dos poços-de-visita localizados sobre o pavimento, devem ser colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-45.

- Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diâmetro Ø 0,80 m tipo T-100.

- Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execução do pavimento. Todos os poços de visita serão dotados de escada de marinheiro, dentro da chaminé, para permitir o acesso ao seu interior, conforme desenho padrão adotado.

- B.3.3.4 tampão em ferro fundido

- Serão instalados tampões em ferro fundido para poço de visita de 79,5 kg tipo T-100, incluindo anel.

- B.3.3.5 à B.3.3.7 Junta argamassada

- Os tubos de concreto armado serão rejuntados com argamassa 1:3 cimento: areia.

- 02.4 BACIA DE RETENÇÃO

- 02.4.1 LOCAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA

- B.2.4.1.1 Locação de obra

- Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, locando todos os elementos necessários à execução e constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. A medição deste serviço será por m² de área locada.

- No caso de se identificar quaisquer divergências, este fato deverá ser IMEDIATAMENTE comunicado a FISCALIZAÇÃO e à empresa RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS para que sejam sanadas. Em nenhuma hipótese este procedimento deixará de ser efetuado pela contratada e comunicado à FISCALIZAÇÃO da obra. A marcação dos eixos deverá ser indicada nos gabaritos e os pontos das estacas indicadas através de piquetes, sendo estes diferenciados para cada tipo de estaca. A locação dos piquetes deverá ser realizada topograficamente com utilização de estação total.

- B.2.4.1.2 Escavação mecânica

- As escavações serão feitas pôr escavadeira hidráulica nas alturas adequadas, tomando-se o cuidado de respeitar a declividade mínima de projeto de modo a garantir o escoamento das águas conforme projetado. O sentido normal da escavação será sempre de jusante para montante.

- B.2.4.1.3 Transporte local com caminhão

- Será utilizado um caminhão basculante de 6m³ para transporte local.

- Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de Preparo do Terreno, Escavação e Aterro, seja qual for a distância média e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.

- B.2.4.1.4 Espalhamento de material

- O espalhamento de material deverá ser feito com um trator de esteira.

- B.2.4.1.5 Compactação mecânica

- A compactação do material deve ser executada em camadas individuais de no máximo 30 cm de espessura, por meio de "sapos mecânicos", ou placas vibratórias sem controle do GC.

- B.2.4.1.6 Plantio de grama

- Para plantio de gramas batatais coloque várias placas de grama uma ao lado da outra, sempre as alinhando de modo que fiquem bem uniformes. Procure fazer esta etapa do serviço, somente com as placas que estiverem inteiras, as placas que se quebrarem deverão ser separadas para serem utilizadas no acabamento do plantio. Obs. Como as placas de grama batatais tem formato arredondado, se torna geometricamente impossível fechar todos os espaços entre as placas. Mas não se preocupe, porque estes espaços poderão ser preenchidos posteriormente com os pedaços das placas quebradas que foram separadas anteriormente.

- Para complementar o serviço é preciso fazer uma cobertura com terra sobre toda a grama recém-plantada. Obs. (Cobertura) para aqueles que não sabem, consiste em fazer uma pequena e uniforme (camada de terra) entre as folhas da grama. Esta técnica, ajuda na retenção de umidade e agiliza o processo de brotação e pegamento da grama. Utilize terra de boa qualidade, (livre de ervas daninhas).

- Finalize o serviço com uma boa irrigação.

- B.2.4.1.7 Lastro de brita

- A base da bacia de retenção será em composta por lastro de brita nº 2 com espessura de 5 cm.

- 02.4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

- B.2.4.2.1 e B.2.4.2.2 Muro de gabião e proteção superficial

- Os arames serão de aço doce recozido, com tensão de ruptura entre 38 e 50 kgf/mm2.

- As aberturas de malhas e bitolas dos arames deverão seguir as indicações de projeto.

- Para evitar que as pedras escapem do interior das gaiolas, a abertura das malhas não poderá ser maior que 10 cm. As gaiolas devem ser providas de tirantes ou compartimentos (diafragmas) que impeçam a sua deformação por ocasião do lançamento das pedras.

- Os tirantes deverão ter as mesmas características técnicas e mecânicas dos arames que compõem as gaiolas. Os cantos das gaiolas devem ser reforçados, a fim de resistir aos esforços provenientes da amarração dos gabiões entre si.

- Quando não forem utilizados diafragmas, deve-se proceder ao atirantamento horizontal das gaiolas a cada camada, sendo o número mínimo de tirantes horizontais de 4 a 6 por m2 de face e de 2 a 3 por metro linear de gabião.

- A fim de impedir a deformação dos cantos das paredes terminais, nesses pontos serão colocados tirantes horizontais e diagonais adicionais. Além dos tirantes horizontais, os gabiões tipo colchão, que servem de plataformas (ou seja, os colocados nas posições inferiores), serão providos de tirantes verticais, colocados entre as faces de baixo e as tampas do gabião. A amarração entre gabiões deverá sempre ser executada entre uma gaiola ainda vazia e uma cheia, proibindo-se a operação entre duas gaiolas cheias. O arame de amarração deverá ter as mesmas características técnicas do aço utilizado nas gaiolas.

- As costuras serão efetuadas pelas quinas, laçando-se todas as malhas e executando-se dupla-volta em relação à face externa do prisma.

- Após o enchimento da peça, será executado o fechamento da tampa, que deverá ser costurada da mesma maneira que a especificada para a amarração entre gabiões.

- Para um perfeito alinhamento dos gabiões, facilidade de enchimento e garantia de solidez e estética, deve-se utilizar grades móveis como gabarito de execução. Esses gabaritos devem ser colocados na posição inclinada, conforme projeto, na face aparente da obra.

- O enchimento das gaiolas de arame pode ser realizado por processo manual, porém, sempre em camadas. O lançamento do material deverá proporcionar o menor índice de vazios no interior do gabião.

- 03. SINALIZAÇÃO

- B.3.1 Sinalização vertical

- As placas de sinalização serão instaladas e fixadas em postes de aço galvanizado de 2.1/2” e 3 metros de comprimento com chapa de aço nº16 (70x50cm), chumbados na calçada com concreto, com película refletiva.

- B.3.2 Sinalização Horizontal

- Faz parte do escopo de serviços a sinalização horizontal, composta de escritas e faixas com pintura refletiva. As faixas são para delimitação de trânsito de pedestres e ao longo da rua para separação de fluxo de veículos em sentido contrário.

- A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa.

- A tinta deverá ser misturada de acordo com as instruções do fabricante antes da aplicação.

- A tinta deverá ser totalmente misturada e aplicada na superfície do pavimento com equipamento apropriado na sua consistência original sem adição de solventes. Se a tinta for aplicada com pincel, a superfície deverá receber duas camadas sendo que a primeira deverá estar totalmente seca antes da aplicação da segunda. Imediatamente antes de uma aplicação de pintura, serão misturadas à tinta microesferas de vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) à razão de 200 g/l a250g/l.

- 04. ILUMINAÇÃO EXTERNA

- B.4.1 e B.4.2 Cabo de cobre

- Conforme NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.

- Especificação:

- Todas as emendas ou derivações, em condutores de bitola igual a 2,5 mm², serão feitas de acordo com a técnica correta e, a seguir, isoladas com fita isolante. Para condutores com bitola superior a 6,0 mm², deverão ser usados conectores de pressão, fita de autofusão e fita isolante.

- Qualquer emenda ou derivação, em condutores elétricos, só poderá ocorrer no interior de caixas de passagem, caixas de luminárias, interruptores ou de tomadas, e nunca no interior de eletrodutos.

- Para facilitar a passagem de condutores elétricos em eletrodutos, é aconselhável a tração dos mesmos por meio de arame galvanizado, nº. 12 BWG.

- Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo.

- Os condutores somente serão instalados no interior dos eletrodutos e eletrocalhas, após a conclusão do revestimento de paredes e tetos e, ainda, com os mesmos completamente isentos de umidade e de corpos estranhos, a fim de não criarem obstáculos para a passagem dos mesmos.

- Os condutores para alimentação de circuitos terminais serão flexíveis na cor azul claro para neutro, verde para terra, vermelho, preto ou cinza para fase e branco ou amarelo para retorno. Para os circuitos de alimentação será adotada a cor preta para fios fase e azul claro para o neutro.

- Especificações:

- • Condutores para instalação interna: Com isolamento 450/750V, singelos, do tipo Antiflan;

- • Condutores para instalação externa: Com isolamento 0,6/1kV, singelos do tipo Antiflan;

- • Fita isolante: Plástica, antichama (PIRELLI, 3M ou equivalente do mesmo padrão de qualidade);

- • Fita de autofusão: Plástica, antichama (PIRELLI, 3M ou equivalente do mesmo padrão de qualidade).

- B.4.3 a B.4.6 Disjuntores

- Disjuntor termomagnético monopolar e tripolar TIPO DIN com correntes nominais de 10A a 30A.

- Os disjuntores devem atender as características constantes nesta especificação e as condições mínimas exigíveis nas Normas Brasileiras aplicáveis a cada tipo de disjuntor, relacionadas a seguir:

- NBR IEC 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares;

- NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.

- B.4.7 Disjuntor Bipolar

- Os dispositivos DR que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

- Deverão atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

- Número de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

- Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

- Sensibilidade: 32 mA;

- Frequência: 50/60 Hz;

- Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA;

- Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto;

- Manobras Elétricas: 10.000 operações;

- Manobras Mecânicas: 20.000 operações;

- Grau de proteção: IP 21;

- Fixação: Trilho DIN 35 mm;

- Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C;

- Terminais: conforme indicado em projeto;

- Deverão ser fornecidos com contato auxiliar para sinalização e alarme;

- Quando instalados em painéis com dispositivos de proteção contra sobretensões a jusante do DR, estes deverão ser do tipo S.

- B.4.8 Rele de horário programável (timer)

- A utilização de relés horário são essenciais em instalações modernas.

- Os Reles São aplicados para manobra e controle de tempo de funcionamento em sistemas de iluminação, e somente um eletricista poderá fazer sua instalação.

- B.4.9 e B.4.10 Eletroduto flexível corrugado

- Fabricado em PVC antichama na cor amarela, atendendo a norma NBR 15465. O Eletroduto PVC Flexível corrugado com geometria especial permite realizar curvaturas em mudança de direção, dispensando a utilização de conexões. Eletroduto com baixo coeficiente de atrito que facilita a introdução e passagem dos cabos elétricos. Produto com elevada resistência química e protegido contra corrosão.

- O Eletroduto de PVC Flexível corrugado deve ser marcado com o nome ou marca do fabricante e tamanho nominal. Tais marcações não devem alterar as características da peça, nem deformá-la de modo que venha a prejudicar sua instalação.

- O Eletroduto de PVC Flexível Corrugado embutido em alvenaria com recobrimento de argamassa.

- Conforme Normas Técnicas:

- NBR 15465 – Requisitos de desempenho para sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão.

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

- B.4.11 à B.4.15 Iluminação pública

- O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária fechada Fael Luce REF. MIRA VTP CLI – 40402 para iluminação pública tipo pétala, indicada para alturas até 10,00 m, instalação por meio de encaixe liso para tubo, na forma em braço de poste. Receptáculos, reforçados, em porcelana para uma lâmpada, por pétala, de vapor metálico, ou sódio até 400 W; incluindo o fornecimento de lâmpada vapor de sódio, suporte em tubo de aço galvanizado para fixação da luminária, ignitor e capacitor para lâmpada, reator, e poste galvanizado em ferro.

- B.4.16 Quadro de distribuição

- Os quadros de distribuição serão construídos em chapa de aço, com espessura mínima de 1,5 mm, de embutir, pintura eletrostática, porta de 1 folha, com fechadura e/ ou trinco, tampa interna removível, acessórios para montagem de disjuntores e barramento de neutro, fase e terra, com capacidade para 24 disjuntores. (SIEMENS, ELSOL, CEMAR ou equivalente do mesmo padrão de qualidade).

- Todos os cabos/e ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas, fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim.

- As plaquetas de identificação dos quadros deverão ser feitas de acrílico, medindo 50x20mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

- Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado.

- Serão instalados nos locais indicados no projeto, a 1,65 m do centro da caixa ao piso acabado.

- Os disjuntores de proteção dos circuitos, instalados nestes quadros, encontram-se indicados no diagrama unifilar.

- B.4.17 Caixas de passagem

- As caixas de passagem em alvenaria serão construídas com meio tijolo com as medidas30x30x40 serão devidamente rebocadas por dentro e terão o abaixo do nível inferior no mínimo 40cm de brita para dreno.

- As tampas das caixas serão em concreto estruturado e terão assentadas tampa de ferro com a inscrição "ELETRICA" no centro para futuras inspeções internas.  As tampas de concreto serão assentadas com massa argamassa fraca de forma a permitir eventual retirada sem quebrar.

- 05. PAVIMENTAÇÃO

- B.5.1 Piso Inter travado

- Nos locais indicados em projeto serão pavimentados com blocos de concreto (paver) intertravados, com espessura mínima de 8cm nas cores e tamanhos, definidos em projeto.

- Após o nivelamento e compactação do terreno para a implantação dos caminhos, serão estes cobertos por uma camada uniforme (base) de 5 cm de espessura de brita graduada, após mais uma camada uniforme (sub-base) de 5cm de pó de pedra, garantindo o nivelamento e travamento dos blocos.

- Para o perfeito travamento entre os blocos, deverá se rejuntar as juntas dos mesmos com areia média/fina.

- Para o assentamento dos blocos deve-se locar o traçado indicado em projeto, e nivelar o terreno de modo adequar aos níveis indicados em planta baixa.

- Serão assentados os blocos de concreto intertravado, lembrando que a face superior do meio-fio e dos blocos intertravados não deve ter desnível e estes travados contra o meio-fio garantindo assim a estabilidade das peças.

- O assentamento das peças do piso deverá ser iniciado por uma das extremidades e, havendo a necessidade de recorte, deve ser executado por ferramentas específicas para esta finalidade.

- B.5.2 Meio fio pré-moldado.

- Em todo trecho a ser pavimentado, será executado meio fio nos dois lados das vias, conforme projeto. Em concreto pré-moldado 12X30cm, assentado em cava de 15X15cm e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

- B.5.3 Lajota de concreto

- Nos locais especificado em projeto, será executada pavimentação com lajotas de concreto pré-moldado, estampado de dimensão 49 cm x 49 cm com 2,5 cm de espessura, de coloração natural de concreto, assentado com argamassa colante, sobre camada de contrapiso.

- B.5.4 Sarjeta

- Deverão ser executadas sarjetas em concreto FCK 20 MPA usinado, nas dimensões e locais especificados no projeto gráfico.

- B.5.5 Escavação mecânica

- A escavação deverá ser feita mecanicamente salvo no caso de proximidade de interferência cadastrada ou detectada ou em locais com autorização da FISCALIZAÇÃO.

- As valas serão escavadas segundo o alinhamento e as cotas indicadas no projeto.

- A largura da vala deverá ser mantida constante, em toda sua extensão, de modo a obter-se uma superfície uniforme em projeção horizontal.

- As dimensões e localizações das valas serão executadas de acordo com o detalhamento apresentado em projeto fornecido pela CONTRATANTE. Qualquer modificação deverá ser apresentada a FISCALIZAÇÃO e só poderá ser executado com autorização desta.

- Para evitar a ruptura lateral do maciço escavado, as paredes da vala devem apresentar as superfícies regulares (razoavelmente planas), de modo que a diferença entre a saliência e a reentrância mais acentuada, seja inferior a l0 cm.

- A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia, em função do volume de material a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

- As escavações das caixas e poços de visita (PV’s) dar-se-ão junto a escavação das valas a montante e a jusante destas, com espaçamento mínimo de 25cm da parede em relação a escavação, para a perfeita execução das caixas.

- B.5.6 Reaterro mecanizado

- Os trabalhos de reaterro das cavas de fundação terão de ser executados com material escolhido, de preferência as matérias retiradas da escavação, devidamente molhadas e apiloadas, mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na área algum poço ou fossa sanitária em desuso, precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso de fossa séptica, deverão ser removidos todos os despejos orgânicos eventualmente existentes, antes do lançamento da terra. Todo movimento de terra que ultrapasse 50 m³ terá de ser executado por processo mecânico. Após a execução dos elementos de fundação ou o assentamento de canalização, é necessário processar o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura máxima de 20 cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas.

- B.5.7 Base para pavimentação

- Será executado sobre o sub-leito, base para pavimentação com brita corrida, espessura de 7 cm, compactado mecanicamente. Todo o material, inclusive o transporte será fornecido pela contratada.

- B.5.8 Via em piso intertravado

- Nas Vias indicadas em projeto serão pavimentados com blocos de concreto (paver) intertravados, com espessura mínima de 8cm nas cores e tamanhos, definidos em projeto.

- Após o nivelamento e compactação do terreno para a implantação dos caminhos, serão estes cobertos por uma camada uniforme (base) de 5 cm de espessura de brita graduada, após mais uma camada uniforme (sub-base) de 5cm de pó de pedra, garantindo o nivelamento e travamento dos blocos.

- Para o perfeito travamento entre os blocos, deverá se rejuntar as juntas dos mesmos com areia média/fina.

- Para o assentamento dos blocos deve-se locar o traçado indicado em projeto, e nivelar o terreno de modo adequar aos níveis indicados em planta baixa.

- Serão assentados os blocos de concreto intertravado, lembrando que a face superior do meio-fio e dos blocos intertravados não deve ter desnível e estes travados contra o meio-fio garantindo assim a estabilidade das peças.

- O assentamento das peças do piso deverá ser iniciado por uma das extremidades e, havendo a necessidade de recorte, deve ser executado por ferramentas específicas para esta finalidade.

- 06. ACESSIBILIDADE

- B.6.1 à B.6.3 Placa de sinalização totalmente refletiva

- A edificação deverá possuir sinalização totalmente refletiva com indicativa da localização do acesso adequado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

- B.6.4 Pintura externa

- A pintura de sinalização horizontal deverá ser mecânica e manual, conforme a necessidade da superfície a ser pintada. Deverão ser seguidas rigorosamente as características técnicas dos pictogramas indicativos de Pessoa com Cadeira de Rodas, conforme definição em projeto, elaborado de acordo com a NBR 9050/2004.

- B.6.5 e B.6.6 Piso Ladrilho podotátil

- A sinalização tátil do piso ou podotátil é descrita pela norma da ABNT NBR 9050:2004.
os dois modelos descritos são do tipo alerta (amarelo) ou direcional (vermelho) em concreto, que devem ter cores contrastantes com o piso adjacente.

- B.6.7 Rebaixo de meio-fio

- Segundo a NBR 9050/04, o rebaixo para travessia de pedestres deve seguir as seguintes regras:

- Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e a pista de rolamento;

- Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres;

- A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%.

- Os rebaixamentos de calçadas devem possuir sinalização tátil Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80m sendo recomendável 1, quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o rebaixamento total da calçada na esquina.

- Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.

- 07. PAISAGISMO

- B.7.1 Grama esmeralda

Normas:

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento.

TIPO: PLANTA - ZOYSIA JAPONICA - GRAMA-ESMERALDA

Características Técnicas:

Material: natural

Tipo - nome científico: Zoysia japonica

Tipo - nome vulgar: Grama-esmeralda

Dimensões: Altura 15cm, fornecido em placas

Execução:

A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície nivelada, em obediência às indicações do projeto.

Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas dessa gramínea, as quais serão removidas de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas.

As leivas ou placas terão as dimensões aproximadas de 30 x 30, 40 x 40 ou 60 x 25 cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade.

A medida que se verifica o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá o período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação generalizada do gramado.

Aplicação:

Conforme indicado em projeto arquitetônico.

- B.7.2 Palmeira Imperial

As mudas podem ser plantadas em local definitivo após 1 ano de semeadas, quando atingirem 70 cm acima. O berço de plantio (cova) deve ser adubado com esterco de curral, calcário ou cal, fosfato e se for possível, cinzas ou carvão. Faça um buraco fundo, de 80 cm ou mais, para que a raiz penetre e a planta suporte melhor a época de seca. Deve-se retirar a embalagem plástica da muda na hora do plantio, cuidando-se para não fragmentar o torrão. O ideal é molhar a muda antes disso.

Após as mudas estarem plantadas tem que cuidar da irrigação, não deixando ficar sem água no início, nos primeiros 2 meses, quando ela está enraizando. Após 3 meses, faça adubação de cobertura, com o adubo de sua preferência. Repita isso cada 3 meses. Com isso a palmeira imperial em breve terá aquele porte majestoso.

- B.7.3 Agave

- Estas plantas são muito resistentes ao sol, calor e falta d’água, sendo o maior problema dos agaves a proliferação de fungos quando cultivadas em lugares muito úmidos. Tendo isso em mente, deverá escolher um local quente e ensolarado para cultivá-la.

- Prepare o solo de forma a ficar similar ao semiárido, mas sem esquecer que todas as plantas necessitam de nutrientes para viver, incluso as de climas extremos. Para isso misture à terra da cova onde irá plantar o agave bastante areia grossa e um pouco de fertilizante orgânico, para que assim tenhamos um solo de alta drenagem, porém sem escassez de nutrientes.

- De tempos em tempos adicione um pouco mais de fertilizante orgânico para enriquecer o solo, lembre-se também de adicionar um pouco de adubo NPK rico em fósforo para auxiliar a planta na época de floração, o fósforo é muito útil para a produção de flores.

- B.7.4 Quaresmeira

- Esta é uma árvore extremamente forte que não necessita de muitos cuidados, porém se der o trabalho de seguir alguns conselhos básicos ela crescerá muito mais rápido e florescerá melhor:

- Ao plantar a muda, cave um buraco de profundidade bem maior que o do torrão da planta e preencha-o com uma mistura de terra, areia grossa e fertilizante orgânico. Assim a planta terá um bom espaço de terra fofa para crescer, os nutrientes necessários e uma boa drenagem, que evita o encharcamento excessivo na época das chuvas, coisa que pode causar o aparecimento de fungos na planta.

- Plante-a em local bem ensolarado para que possa realizar fotossíntese durante quase todo o dia e assim crescer melhor.

- Irrigue-a diariamente, principalmente durante o primeiro ano que a planta ainda tem um porte pequeno. Árvores grandes quando mais velhas têm a capacidade de armazenar água e sobreviver semanas sem uma irrigação, porém quando novas crescem muito melhores se devidamente regadas.

- B.7.5 Palmeira Cica

- Tal qual a maioria das palmeiras, é aconselhável misturar muita areia grossa e fertilizante orgânico ao solo antes do plantio, isso para que ele fique com uma boa drenagem e alta fertilidade. Apenas tome cuidado para caso o solo já esteja altamente adubado, pois o exagero também não é bom para a planta.

- Irrigue diariamente de forma a manter o solo sempre úmido, porém sem nunca encharcá-lo, a alta drenagem caso você misturou areia ao solo ajudará um pouco a não errar a dose.

- Devido ao lento desenvolvimento dessa planta, desde que ela esteja suficientemente hidratada ela provavelmente não apresentará problemas por falta de nutrientes ou excesso de ramos mortos, logo, excepto se ela contrair alguma doença como fungos ou cochonilhas, o trato da Cica será bem simples.

- B.7.6 Sibipiruna

- Por ser uma planta nativa da região sudeste do Brasil e possuidora de uma grande resistência quanto a variação climática, pode-se plantar a sibipiruna praticamente em qualquer região do país, lembrando-se é claro de ter espaço suficiente para seu crescimento, pois sua estatura, que pode ultrapassar os vinte metros, faz dela uma planta apenas de exterior.

- Utilize o típico solo tropical com boa drenagem e altíssima fertilidade, para isso antes do plantio misture muito adubo orgânico à terra em volta da cova da planta, adicione de tempos em tempos mais adubo orgânico sobre o solo para assim mantê-lo bem fértil e garantir um crescimento rápido da planta. É opcional a adição de adubo NPK no intuito de auxiliar a floração, uma vez que as flores da sibipiruna não são demasiadamente volumosas em relação à planta.

- Irrigue diariamente, principalmente durante o verão, porém sem nunca encharcar o solo em demasia para não favorecer a proliferação de fungos.

- B.7.7 Palmeira Fênix

- Inicialmente devemos escolher onde plantá-la, jardins ensolarados em casa já provêm espaço suficiente para os menores exemplares desse gênero, já quanto aos maiores, aconselha-se espaços amplos em casas de campo. A tamareira anã é capaz de sobreviver até mesmo em interiores espaçosos, como os de shopping centers, desde que em vasos bem grandes.

- Após isto, devemos preparar uma cova ligeiramente maior que o torrão da planta e preenchida com solo de boa fertilidade e drenabilidade, para obtermos isto, misture à terra um pouco de adubo orgânico e areia grossa.

- Após o plantio, irrigue periodicamente, principalmente em tempos mais quentes ou secos. Reforce a fertilidade do solo semestralmente para manter a planta bem nutrida. Obviamente sem nunca exagerar, nem na água nem no fertilizante.

- 08. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

- B.8.1 e B.8.2 Engenheiro e Mestre de Obras

- Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

- Características Técnicas / Especificação:

- A CONTRATADA deverá manter funcionários (engenheiro civil e mestre de obras) residentes com o cargo comprovado na carteira profissional, e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

- Deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato as cópias das carteiras de trabalho comprovando as funções.

- A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa na fatura do valor correspondente ao período da ausência.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etB), A CONTRATADA deverá providenciar substituto durante o período.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

- Observações:

- Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

- B.8.3 Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

- Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas etapas.

- Características Técnicas / Especificação:

- O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes, responsáveis por segurança do trabalho e todo aquele profissional que julgar necessário.

- A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas.

_________________________________________________

JULIANA MARQUES CAMPOS.

Engª Civil – CREA 18546/D-GO